DIZAJN I RAZVOJ IOT PROJEKATA

Naziv projekta: SmartPlant                                                     
Student: Harun Šafro (IB230100)

Repositorij: https://github.com/haruunn00/smart-plant

SmartPlant je IoT sistem za inteligentno praćenje i održavanje biljaka. Cilj projekta je omogućiti korisniku da u realnom vremenu prati stanje biljke (temperatura, vlažnost tla, nivo vode, razina svjetlosti) i automatski/ručno kontroliše zalijevanje preko web dashboarda.

U projektu je povezano više tehnologija:

- ESP32 mikrokontroler (WiFi komunikacija + senzori + kontrola pumpe)

- FastAPI backend za prijem i PostreSQL za obradu i skladištenje podataka

- Reactjs + TypeScript za frontend vizualizaciju

- MQTT(Mosquitto) za real-time komunikaciju

- GPT-4o mini za AI preporuke

- HTTP REST komunikacija između ESP32, API-ja i klijenta

Hardverska arhitektura

ESP32 mikrokontroler

ESP32 je centralni dio sistema koji prikuplja podatke sa senzora i periodično ih šalje na backend. U projektu su naredni senzori:

Senzor vlažnosti tla (Kapacitivni)

- Mjeri vlažnost tla (0-100%)

- Raspon:  SUHO (<30%), OPTIMALNO (30-70%), MOKRO (>70%)

Fotootpornik (LDR)

- Mjeri intenzitet svjetlosti (0-100%)

- Kategorije: MRAK (<30%), UMJERENO (30-70%), SVIJETLO (>70%)

Senzor nivoa vode

- Mjeri količinu vode u rezervoaru (0-100%)

- Kategorije: PRAZAN (<20%), NIZAK (20-50%), PUNO (>50%)

DHT11 senzor temperature i vlažnosti

- Mjeri temperaturu okoline

- Konverzija: 10mV po °C

OLED Display SSD1306

- Prikazuje trenutno stanje senzora lokalno

Mini vodena pumpa (5V)

- Automatsko/ručno zalijevanje biljke

- Kontrola preko releja

Princip rada sistema

ESP32 periodično prikuplja podatke sa senzora, te šalje vrijednosti backend API-ju u JSON formatu. Aplikacija dohvaća zadnje izmjerene podatke i prikazuje ih korisniku uz mogućnost prikazivanja analitike za pojedinacne parametre.
Korisnik također može pokrenuti dvosmjernu komunikaciju - pritiskom na dugme na frontend aplikaciji šalje se HTTP zahtjev direktno ESP uređaju koji pokreće pumpu I zalijeva biljku.

Slika 1. FSM dijagram

Slika 2. Izgled aplikacije